Объяснение к коду

Автор: Воробьев Антон

Содержание

Теоретическая часть…………………………………………………………… 3

Общая структура программы………………………………………………….. 7

Вспомогательные функции…………………………………………………... 12

Описание каждой вспомогательной функции………………………………. 13

analyze_peak…………………………………………………………….. 13

find_broadband_signals ………………………………………………… 17

merge_close_signals……………………………………………………... 21

unify_narrow_and_broad………………………………………………… 24

find_nested_narrow_signals……………………………………………… 27

find_nested_broad_signals……………………………………………….. 31

is_signal_present…………………………………………………………. 35

correct_broadband_centers ……………………………………………… 37

merge_broadband_signals……………………………………………….. 40

mark_nested_signals_extended………………………………………….. 43

remove_duplicates_vectorized…………………………………………... 45

Пример работы программы…………………………………………………... 48

Приложение…………………………………………………………………… 51

Теоретическая часть

Современные системы связи и радиомониторинга сталкиваются с необходимостью обнаружения и анализа сигналов различной природы в условиях сложной помеховой обстановки. Спектральный анализ представляет собой фундаментальный метод исследования сигналов, позволяющий перейти от временного представления к частотному, где становятся явными такие характеристики, как распределение энергии по частотным компонентам. Спектр сигнала — это комплексное представление, раскрывающее его энергетические особенности через совокупность простых гармонических составляющих с различными частотами, амплитудами и фазами. Для задач обнаружения и первичной классификации наиболее информативным является амплитудный спектр, отражающий распределение амплитуд этих составляющих по частоте. Важнейшим параметром при цифровой обработке сигналов является частота дискретизации, определяющая количество отсчетов аналогового сигнала, регистрируемых за одну секунду, и устанавливающая верхнюю границу анализируемого частотного диапазона в соответствии с теоремой Котельникова. Основная задача разработанного поисковика заключается в автоматическом обнаружении и классификации сигналов на спектре, которые условно делятся на два широких класса: узкополосные и широкополосные. Узкополосные сигналы, такие как гармонические колебания, характеризуются концентрацией энергии в относительно узкой полосе частот, в то время как широкополосные сигналы, к которым относятся и линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ), занимают существенно более широкий частотный интервал. Алгоритм должен быть устойчив к воздействию шумов, что моделируется добавлением к полезному сигналу аддитивного белого гауссовского шума с заданным отношением сигнал-шум. Особую сложность представляет случай взаимного влияния сигналов, когда узкополосные или широкополосные сигналы меньшей мощности оказываются вложенными в более широкий сигнал-носитель. Это требует реализации многоуровневого подхода к анализу спектра, при котором первоначально детектируются доминирующие сигналы, а затем в их полосе производится поиск вложенных компонент. Разработанный алгоритм основывается на последовательном применении порогового детектирования, морфологического анализа спектра и итеративной процедуры уточнения параметров обнаруженных сигналов. Исходный амплитудный спектр преобразуется в мощностной, после чего переводится в логарифмическую шкалу для удобства анализа динамического диапазона. Уровень шума оценивается робастным методом медианной фильтрации всего спектра, что позволяет адаптивно устанавливать порог детектирования. Для поиска узкополосных сигналов применяется алгоритм поиска локальных максимумов с учетом минимального расстояния между пиками, что позволяет избежать множественных срабатываний на одном сигнале. Широкополосные сигналы детектируются с использованием аппарата математической морфологии, где бинарная маска, построенная по превышению порога, подвергается операции удаления малых областей с последующим анализом связных компонент. Ключевым аспектом алгоритма является механизм обработки вложенных сигналов. После первичного обнаружения всех сигналов проводится итеративный поиск узкополосных и широкополосных сигналов внутри полосы каждого найденного широкополосного сигнала. Для этого используется адаптивный порог, рассчитанный на основе локального уровня шума внутри родительской полосы. Обнаруженные вложенные сигналы добавляются в общий список, после чего выполняется процедура коррекции параметров родительских сигналов: из их спектральной маски вычитаются области, занятые вложенными сигналами, и заново пересчитывается центральная частота. Финальным этапом является объединение перекрывающихся широкополосных сигналов, расширенная маркировка вложенных отношений между всеми сигналами и удаление дубликатов на основе сравнения центральных частот и ширины полос. Такой комплексный подход позволяет с высокой достоверностью детектировать сложные сигнальные сцены с перекрывающимися и вложенными сигналами в условиях ограниченной априорной информации.

Например:

A = 3

f_start = 100

f_end = 200

SNR = 2

signal =  (sqrt(1/SNR)*A)*randn(size(t))+A *sin(350*pi*2*t)+ A*chirp(t, f_start, duration, f_end, 'linear')

Вывод программы:

Рис. 1. Вывод программы

На спектре данное обнаружение выглядит таким образом:

Рис. 2. Спектр с найденными сигналами

Данная программа реализует поиск в том числе и вложенных сигналов, поэтому корректно будут определены сигналы, находящиеся на одной частоте, но с разной шириной

Например:

A = 3

f_start = 100

f_end = 200

SNR = 2

signal =  (sqrt(1/SNR)*A)*randn(size(t))+A *sin(125*pi*2*t)+ A *sin(175*pi*2*t)+ A*chirp(t, f_start, duration, f_end, 'linear')

Рис. 3. Спектр с найденными вложенными сигналами

Общая структура программы:

Данная программа представляет собой функцию в отдельном m файле.

function detected_signals = detector_signals (freq_axis, amplitude_spectrum, window_size, threshold_db)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

detected_signals — выходная структура с данными о найденных сигналах.

freq_axis — массив частот (ось X спектра)

amplitude_spectrum — амплитудный спектр сигнала

window_size — размер окна для анализа локальных особенностей

threshold_db — порог детектирования в дБ относительно шума

Далее полученный спектр амплитуд переводится в мощностной спектр. Он находится как квадрат амплитуды для каждой компоненты частоты:

power_spectrum = amplitude_spectrum.^2

Перевод в логарифмическую шкалу осуществляется методом логарифмирования с добавлением к аргументу очень малой величины eps. В данном случае это встроенная переменная в матлабе имеющая значение 2 в −52 степени. Это было сделано для избегания нулевого значения в аргументе логарифма, а, следовательно, избегания появления ошибки.

spectrum_db = 10*log10(power_spectrum + eps)

Определение уровня шума определяется как медиана всего спектра. Предполагается, что полезный сигнал не может занимать все окно спектра. Конечный порог определяется как сумма входного аргумента умноженного на определенный коэффициент и ровня шума. Коэффициент был определен эксперементально, он составил 0.9

noise_floor = median(spectrum_db)

detection_threshold = noise_floor + threshold_db * 0.9

Инициализация пустой структуры для хранения данных о найденных сигналах. Структура имеет поля для центральной частоты, ширины полосы, начала/конца, пиковой мощности, SNR, типа, флага вложенности и центра родительского сигнала.

detected_signals = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {})

Расчет минимального расстояния между пиками, чтобы не находить несколько пиков в пределах одного сигнала. Данная функция была введена из-за того, что на малых временных отрезках даже при отсутствии шумов, при анализе спектра на диапазоне частот действия ЛЧМ сигнала были обнаружены характерные колебания, которые имеют явный пик и высоки по амплитуде (они видны на картинке, приложенной ниже). Данные сигналы воспринимались как отдельные, из-за чего был введен определённый диапазон минимальной дистанцией между пиками.

min_peak_dist = max(5, round(window_size/3))

Рис. 4. Неточность в обнаружении ЛЧМ сигнала

С помощью функции findpeaks обнаруживаются локальные максимумы на спектре. Данная функция учитывает расстояние между пиками и анализирует только те пики, которые выше чем уровень шума.

[peaks, locs] = findpeaks(spectrum_db, 'MinPeakHeight', detection_threshold, 'MinPeakDistance', min_peak_dist)

Реализуется цикл по всем найденным пикам. Каждый пик анализируется функцией analyze_peak. Если анализ подтверждает сигнал, он добавляется в список.

for i = 1:length(locs)

sig = analyze_peak(spectrum_db, freq_axis, locs(i), peaks(i), window_size, noise_floor, threshold_db)

if ~isempty(sig)

detected_signals(end+1) = sig

end

end

Поиск широкополосных сигналов осуществлён с помощью отдельной функции find_broadband_signals.

bb_signals = find_broadband_signals(spectrum_db, freq_axis, window_size, noise_floor, threshold_db*0.9)

После широкополосные сигналы добавляются к найденным

detected_signals = [detected_signals, bb_signals]

При некоторых соотношениях сигнал/шум было обнаружено, что узкополосный сигнал портился и в нем было несколько локальных пиков, которые разбивали данный сигнал на несколько. Расстояние между ними могло быть любым, из-за чего ограничение на минимальное расстояние работало некорректно. Для этого функция merge_close_signals объединяла побочные сигналы в один, но более широкий

detected_signals = merge_close_signals(detected_signals, freq_axis)

Функция unify_narrow_and_broad удаляет дубликаты сигналов, так как определенный сигнал может быть распознан и как широкополосный и как узкополосный. В том числе рассматриваемая функция используется для удобства составления списка сигналов при обнаружении вложенных. Данная функция оставляет лишь один вариант

detected_signals = unify_narrow_and_broad(detected_signals, freq_axis)

Далее речь пойдет о вложенных сигналах. Известно, что узкополосные и широкополосные сигналы более сильной амплитуды могут быть вложены в широкополосный сигнал. Задача поисковика различать данные сигналы. В объявленной структуре ниже описаны основные секции классификации сигналов

unique_new = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {})

center_freq — центральная частота сигнала в Герцах

bandwidth — ширина полосы частот сигнала в Герцах

start_freq — начальная частота сигнала в Герцах

end_freq — конечная частота сигнала в Герцах

peak_power — максимальная мощность сигнала в децибелах

snr — отношение сигнал-шум в децибелах

type — тип сигнала: 'narrowband' или 'broadband' (узкополосный и широкополосный соответственно)

is_nested — флаг вложенности сигнала (true/false)

parent_center — центральная частота родительского сигнала для вложенных сигналов

При обнаружении широкополосного сигнала в нем обязательно ищутся узкополосные и широкополосные сигналы. Новые сигналы объединяются и запоминается количество уже найденных уникальных сигналов до текущей итерации. Далее производится цикл по вновь найденным сигналам. Если сигнал еще не присутствует в общем списке и его мощность выше порога, он добавляется в список уникальных. Если не будет обнаружено ни одного нового уникального сигнала, то цикл прерывается. В конечном итоге новые уникальные сигналы добавляются к общему списку, и список снова объединяется для устранения дубликатов.

while true

new_narrow = find_nested_narrow_signals(detected_signals, spectrum_db, freq_axis, window_size, threshold_db*0.9, noise_floor)

new_broad = find_nested_broad_signals(detected_signals, spectrum_db, freq_axis, window_size, threshold_db*0.9, noise_floor)

new_sigs = [new_narrow, new_broad]

len_before = length(unique_new)

for k = 1:length(new_sigs)

ns = new_sigs(k)

if ~is_signal_present(detected_signals, ns) && ns.peak_power > noise_floor + threshold_db*0.7

unique_new(end+1) = ns %

end

end

if length(unique_new) == len_before

break

end

detected_signals = [detected_signals, unique_new(len_before+1:end)]

detected_signals = merge_close_signals(detected_signals, freq_axis)

end

Производится повторная фильтрация среди всех сигналов для исключения дублирующихся

detected_signals = unify_narrow_and_broad(detected_signals, freq_axis)

У родительского сигнала была проблема. Его центральная частота смещалась из-за наличия вложенных, поэтому функция correct_broadband_centers. Из спектра вычитаются все вложенные сигналы и оценивается уже центр по этим данным

detected_signals = correct_broadband_centers(detected_signals, spectrum_db, freq_axis)

При обнаружении перекрывающихся широкополосных сигналов, при условии, что нет вложенных, они объединяются в один большой широкополосный сигнал
    detected_signals = merge_broadband_signals(detected_signals)

Расширенная маркировка вложенных сигналов. Алгоритм проверяет взаимное расположение всех сигналов и помечает меньшие сигналы, находящиеся внутри больших, как вложенны

detected_signals = mark_nested_signals_extended(detected_signals)

В конце все дубликаты сигналов на основе их центральной частоты и ширины полосы удаляются с помощью функции remove_duplicates_vectorized.

detected_signals = remove_duplicates_vectorized(detected_signals)

Вспомогательные функции

Назначение каждой из вспомогательных функций

analyze_peak: Анализирует область вокруг пика, чтобы определить параметры сигнала: границы по уровню -3 дБ, центр тяжести, SNR, тип (узкополосный/широкополосный)

find_broadband_signals: Использует морфологические операции ( bwareaopen, bwconncomp) для поиска связных областей в спектре, превышающих порог, которые классифицируются как широкополосные сигналы

merge_close_signals: Объединяет узкополосные сигналы, находящиеся слишком близко друг к другу по частоте

unify_narrow_and_broad: Если узкополосный сигнал находится внутри широкополосного и имеет схожие параметры, они объединяются в один широкополосный

find_nested_narrow_signals: Ищет узкополосные сигналы внутри уже обнаруженных широкополосных, используя адаптивный порог на основе локального фона

find_nested_broad_signals: Ищет вложенные широкополосные сигналы внутри внешних широкополосных сигналов, анализируя связные области внутри родительской полосы

is_signal_present: Проверяет, существует ли сигнал с такими же параметрами в данном массиве (для избежания дубликатов)

correct_broadband_centers: Для широкополосных сигналов "затирает" в спектре области, занятые вложенными сигналами, и пересчитывает центральную частоту

merge_broadband_signals: Объединяет широкополосные сигналы, чьи полосы частот перекрываются

mark_nested_signals_extended: Проходит по всем сигналам и маркирует меньшие сигналы, физически находящиеся внутри больших, как вложенные

remove_duplicates_vectorized: Финальная очистка от дубликатов путем сравнения центральных частот и ширины полос

Описание каждой вспомогательной функции

analyze_peak

function sig = analyze_peak(s_db, f_axis, peak_loc, peak_pwr, win_size, noise_lvl, thresh_db)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

sig — выходная структура с данными о проанализированном сигнале или пустой массив, если сигнал не прошел проверки

s_db — спектр в логарифмической шкале (дБ)

f_axis — массив частот (ось X спектра)

peak_loc — индекс расположения пика в массив

peak_pwr — значение мощности пика в дБ

win_size — размер окна для анализа локальных особенностей

noise_lvl — уровень шума в дБ

thresh_db — порог детектирования в дБ относительно шума

Инициализация выходной переменной как пустого массива. Если сигнал не пройдет проверки, функция вернет пустое значение:

sig = []

Определение границ анализируемой области вокруг пика:

n_spec = length(s_db)

half_win = round(win_size/2)

start_idx = max(1, peak_loc - half_win)

end_idx = min(n_spec, peak_loc + half_win)

n_spec — общее количество точек в спектре

half_win — половина размера окна для анализа

start_idx — начальный индекс области (не менее 1)

end_idx — конечный индекс области (не более длины спектра)

Выделение региона вокруг пика для анализа: значения мощности в дБ в анализируемой области (region) и соответствующие частоты анализируемой области (freqs)

region = s_db(start_idx:end_idx)

freqs = f_axis(start_idx:end_idx)

Определение границ сигнала по уровню -3 дБ:

level_3db = peak_pwr - 3

above_3db = region >= level_3db

level_3db — уровень на 3 дБ ниже пикового значения

above_3db — логический массив, указывающий, какие точки региона превышают уровень -3 дБ

Проверка наличия точек выше уровня -3 дБ. Если таких точек нет, функция завершается с пустым результатом:

if ~any(above_3db)

return

end

Определение границ сигнала:

start_rel = find(above_3db, 1, 'first')

end_rel = find(above_3db, 1, 'last')

start_freq = freqs(start_rel)

end_freq = freqs(end_rel)

bw = end_freq - start_freq

start_rel — относительный индекс начала сигнала в регионе

end_rel — относительный индекс конца сигнала в регионе

start_freq — абсолютная начальная частота сигнала

end_freq — абсолютная конечная частота сигнала

bw — расчет ширины полосы сигнала

Создание маски для точного выделения области сигнала и подготовка данных для расчета центральной частоты:

mask = (freqs >= start_freq) & (freqs <= end_freq)

region_for_center = region(mask)

freqs_for_center = freqs(mask)

Расчет центральной частоты сигнала методом центра тяжести по мощности. Данный метод в этом случае применим, так как данная функция не обрабатывает сигналы с вложенными в него. Это обрабатывается по ходу основной программы:

center_freq = sum(freqs_for_center .* 10.^(region_for_center/10)) / sum(10.^(region_for_center/10))

Расчет отношения сигнал/шум (SNR):

local_noise = median(region)

if local_noise < noise_lvl

local_noise = noise_lvl

end

snr = peak_pwr - local_noise

local_noise — оценка локального уровня шума как медианы региона

local_noise — корректируется на глобальный уровень шума, если локальный оказался ниже

snr — итоговое отношение сигнал-шум в дБ

Определение минимальных требований к сигналу:

min_bw = 5*(f_axis(2)-f_axis(1))

max_narrow_bw = (max(f_axis) - min(f_axis))/4

min_snr = thresh_db * 1.0

min_bw — минимальная ширина полосы (5 шагов частоты)

max_narrow_bw — максимальная ширина для узкополосного сигнала (1/4 всего диапазона)

min_snr — минимальное отношение сигнал-шум

Проверка соответствия сигнала минимальным требованиям. Если ширина полосы слишком мала или SNR недостаточно высок, функция завершается с пустым результатом:

if bw <= max_narrow_bw

sig_type = 'narrowband'

else

sig_type = 'broadband'

end

Классификация типа сигнала на основе ширины полосы:

if bw <= max_narrow_bw

sig_type = 'narrowband'

else

sig_type = 'broadband'

end

narrowband — если ширина полосы меньше максимальной для узкополосных

broadband — в противном случае\

Создание итоговой структуры с параметрами обнаруженного сигнала. Все поля заполняются рассчитанными значениями, флаг вложенности устанавливается в false, родительский центр - в NaN:

sig = struct('center_freq', center_freq, 'bandwidth', bw, ...

'start_freq', start_freq, 'end_freq', end_freq, ...

'peak_power', peak_pwr, 'snr', snr, 'type', sig_type, ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN)

find_broadband_signals

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

function bb_sigs = find_broadband_signals(s_db, f_axis, win_size, noise_lvl, thresh_db)

bb_sigs — выходная структура с данными о найденных широкополосных сигналах

s_db — спектр в логарифмической шкале (дБ)

f_axis — массив частот (ось X спектра)

win_size — размер окна для анализа локальных особенностей

noise_lvl — уровень шума в дБ

thresh_db — порог детектирования в дБ относительно шума

Инициализация пустой структуры для хранения данных о найденных широкополосных сигналах. Структура имеет поля для центральной частоты, ширины полосы, начала/конца, пиковой мощности, SNR, типа, флага вложенности и центра родительского сигнала:

bb_sigs = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {})

Определение минимальной ширины полосы для широкополосного сигнала. Минимальная ширина составляет 1/12 от всего частотного диапазона:

min_bb_bw = (max(f_axis) - min(f_axis))/12

Создание бинарной маски, где истинными значениями отмечаются точки спектра, превышающие порог обнаружения. Порог установлен как уровень шума плюс 75% от входного порога.

mask = s_db > (noise_lvl + thresh_db*0.75)

Морфологическая операция для удаления маленьких областей. Удаляются все связные компоненты маски, размер которых меньше удвоенного размера окна. Это нужно что бы определить, что перед нами именно широкополосный сигнал:

mask = bwareaopen(mask, win_size*2)

Поиск связных компонент в бинарной маске. Функция находит все непрерывные области, где маска имеет истинные значения:

cc = bwconncomp(mask)

Цикл по всем найденным связным компонентам. Ниже разобран каждый блок  цикла

for i = 1:cc.NumObjects

idxs = cc.PixelIdxList{i}

if length(idxs) < win_size*2

continue

end

start_idx = idxs(1)

end_idx = idxs(end)

start_freq = f_axis(start_idx)

end_freq = f_axis(end_idx)

bw = end_freq - start_freq

if bw < min_bb_bw

continue

end

region_db = s_db(start_idx:end_idx)

peak_power = max(region_db)

snr = peak_power - noise_lvl

if snr < thresh_db*0.75

continue

end

center_freq = (start_freq + end_freq)/2

bb_sigs(end+1) = struct('center_freq', center_freq, 'bandwidth', bw, ...

'start_freq', start_freq, 'end_freq', end_freq, ...

'peak_power', peak_power, 'snr', snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', false, 'parent_center', NaN)

end

Для каждой компоненты получаем индексы точек спектра, входящих в эту область:
idxs = cc.PixelIdxList{i}

Проверка размера связной компоненты. Если количество точек в компоненте меньше удвоенного размера окна, компонента пропускается как слишком маленькая:

if length(idxs) < win_size*2

continue

end

Определение границ широкополосного сигнала:

start_idx = idxs(1)

end_idx = idxs(end)

start_freq = f_axis(start_idx)

end_freq = f_axis(end_idx)

bw = end_freq - start_freq

start_idx — начальный индекс компоненты в массиве

end_idx — конечный индекс компоненты в массиве

start_freq — начальная частота сигнала

end_freq — конечная частота сигнала

bw — расчет ширины полосы сигнала

Проверка ширины полосы. Если рассчитанная ширина меньше минимальной требуемой для широкополосного сигнала, компонента пропускается:
        if bw < min_bb_bw

continue

end

Анализ характеристик сигнала в найденной области:

region_db = s_db(start_idx:end_idx)

peak_power = max(region_db)

snr = peak_power - noise_lvl

region_db — значения мощности в дБ в области сигнала

peak_power — максимальная мощность сигнала в дБ

snr — отношение сигнал-шум в дБ

Проверка отношения сигнал-шум. Если SNR меньше 75% от входного порога, сигнал пропускается как слишком слабый:

if snr < thresh_db*0.75

continue

end

Расчет центральной частоты широкополосного сигнала как среднего арифметического между начальной и конечной частотами:

center_freq = (start_freq + end_freq)/2

Добавление найденного широкополосного сигнала в выходную структуру. Все параметры заполняются рассчитанными значениями, тип устанавливается как 'broadband', флаг вложенности - false, родительский центр – NaN:

bb_sigs(end+1) = struct('center_freq', center_freq, 'bandwidth', bw, ...

'start_freq', start_freq, 'end_freq', end_freq, ...

'peak_power', peak_power, 'snr', snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', false, 'parent_center', NaN)

merge_close_signals

function signals_out = merge_close_signals(signals_in, f_axis)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals_out — выходная структура с объединенными сигналами

signals_in — входная структура с обнаруженными сигналами

f_axis — массив частот (ось X спектра)

Проверка на пустоту входного массива сигналов. Если входной массив пуст, функция возвращает его без изменений и завершает работу:

if isempty(signals_in)

signals_out = signals_in

return

end

Сортировка сигналов по начальной частоте. Это необходимо для последовательного анализа соседних сигналов:

[~, idx_sort] = sort([signals_in.start_freq])

signals_in = signals_in(idx_sort)

Создание логического массива для отметки сигналов, которые будут удалены после объединения. Изначально все значения false:

to_remove = false(1,length(signals_in))

Расчет параметров для определения близости сигналов:

freq_step = f_axis(2) - f_axis(1)

freq_tol_merge = 3 * freq_step

freq_step — шаг частоты в спектре (разность между соседними частотами)

freq_tol_merge — допустимое расстояние для объединения сигналов (3 шага частоты)

Основной цикл по всем сигналам кроме последнего. Если текущий сигнал уже помечен для удаления, переходим к следующему. sig_i — текущий анализируемый сигнал:

for i = 1:length(signals_in)-1

if to_remove(i)

continue

end

sig_i = signals_in(i)

Вложенный цикл по всем последующим сигналам. Если сигнал j уже помечен для удаления, переходим к следующему. sig_j — сигнал для проверки на объединение с sig_i:

for j = i+1:length(signals_in)

if to_remove(j)

continue

end

sig_j = signals_in(j)

Проверка типов сигналов. Объединяются только узкополосные сигналы с узкополосными.

if strcmp(sig_i.type,'narrowband') && strcmp(sig_j.type,'narrowband')

Проверка расстояния между сигналами. Если разница между началом следующего сигнала и концом текущего меньше или равна допустимому расстоянию, сигналы объединяются:

if (sig_j.start_freq - sig_i.end_freq) <= freq_tol_merge

Расчет новых границ объединенного сигнала:

new_start = min(sig_i.start_freq, sig_j.start_freq)

new_end = max(sig_i.end_freq, sig_j.end_freq)

new_bw = new_end - new_start

new_start — минимальная начальная частота из двух сигналов

new_end — максимальная конечная частота из двух сигналов

new_bw — новая ширина полосы как разность новых границ

Расчет новой центральной частоты как взвешенного среднего. Центры частот взвешиваются по ширине полосы соответствующих сигналов:

new_center = (sig_i.center_freq*sig_i.bandwidth + sig_j.center_freq*sig_j.bandwidth)/(sig_i.bandwidth+sig_j.bandwidth)

Определение новых параметров мощности:

new_peak = max(sig_i.peak_power, sig_j.peak_power)

new_snr = max(sig_i.snr, sig_j.snr)

new_peak — максимальная пиковая мощность из двух сигналов

new_snr — максимальное отношение сигнал/шум из двух сигналов

Обновление параметров текущего сигнала (i) новыми значениями после объединения:

signals_in(i).start_freq = new_start

signals_in(i).end_freq = new_end

signals_in(i).bandwidth = new_bw

signals_in(i).center_freq = new_center

signals_in(i).peak_power = new_peak

signals_in(i).snr = new_snr

Пометка сигнала j для удаления, так как он был объединен с сигналом i. Если сигналы не могут быть объединены (расстояние слишком велико), внутренний цикл прерывается, так как сигналы отсортированы по частоте и последующие будут еще дальше:

to_remove(j) = true

else

break

end

end

end

end

Создание выходного массива сигналов путем удаления всех помеченных сигналов. Остаются только объединенные и не тронутые сигналы:

signals_out = signals_in(~to_remove)

end

unify_narrow_and_broad

function signals = unify_narrow_and_broad(signals, f_axis)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals — выходная структура с унифицированными сигналами

f_axis — массив частот (ось X спектра)

Разделение сигналов по типам и состоянию вложенности:

bb_mask = strcmp({signals.type}, 'broadband')

nb_mask = strcmp({signals.type}, 'narrowband') & ~[signals.is_nested]

bb_signals = signals(bb_mask)

nb_signals = signals(nb_mask)

bb_mask — маска для широкополосных сигналов

nb_mask — маска для узкополосных сигналов, которые не являются вложенными

bb_signals — выделенные широкополосные сигналы

nb_signals — выделенные узкополосные сигналы

Расчет допустимых отклонений для объединения:

freq_tol = (f_axis(2) - f_axis(1)) * 3.5

bw_tol = freq_tol * 3.5

freq_tol — допуск по частоте (3.5 шага частоты)

bw_tol — допуск по ширине полосы (12.25 шага частоты)

Создание логического массива для отметки узкополосных сигналов, которые будут удалены после объединения:

to_remove_nb = false(1,length(nb_signals))

Цикл по всем узкополосным сигналам. nb — текущий анализируемый узкополосный сигнал:

for i = 1:length(nb_signals)

nb = nb_signals(i)

Поиск широкополосных сигналов, содержащих данный узкополосный сигнал. Проверяется, находится ли центр узкополосного сигнала внутри полосы широкополосного:

candidates_idx = find(arrayfun(@(bb) nb.center_freq >= bb.start_freq && nb.center_freq <= bb.end_freq, bb_signals))

Если не найден подходящий широкополосный сигнал, переходим к следующему узкополосному сигналу:

if isempty(candidates_idx)

continue

end

Выбор ближайшего по частоте широкополосного сигнала из кандидатов:

[~, idx_min] = min(abs([bb_signals(candidates_idx).center_freq] - nb.center_freq))

bb_idx = candidates_idx(idx_min)

bb = bb_signals(bb_idx)

idx_min — индекс минимальной разности частот

bb_idx — индекс выбранного широкополосного сигнала

bb — выбранный широкополосный сигнал для объединения

Расчет различий между сигналами:

center_diff = abs(nb.center_freq - bb.center_freq)

bw_diff = abs(nb.bandwidth - bb.bandwidth)

center_diff — разность центральных частот

bw_diff — разность ширины полос

Проверка условий объединения. Если оба параметра в пределах допусков, сигналы объединяются:

if center_diff <= freq_tol && bw_diff <= bw_tol

Расчет новых параметров объединенного сигнала:

new_center = (bb.center_freq*bb.bandwidth + nb.center_freq*nb.bandwidth) / (bb.bandwidth + nb.bandwidth)

new_bw = max(bb.bandwidth, nb.bandwidth)

new_start = min(bb.start_freq, nb.start_freq)

new_end = max(bb.end_freq, nb.end_freq)

new_peak = max(bb.peak_power, nb.peak_power)

new_snr = max(bb.snr, nb.snr)

new_center — новая центральная частота как взвешенное среднее

new_bw — новая ширина полосы (максимальная из двух)

new_start — новая начальная частота (минимальная из двух)

new_end — новая конечная частота (максимальная из двух)

new_peak — новая пиковая мощность (максимальная из двух)

new_snr — новое отношение сигнал-шум (максимальное из двух)

Обновление параметров широкополосного сигнала новыми значениями:

bb_signals(bb_idx).center_freq = new_center

bb_signals(bb_idx).bandwidth = new_bw

bb_signals(bb_idx).start_freq = new_start

bb_signals(bb_idx).end_freq = new_end

bb_signals(bb_idx).peak_power = new_peak

bb_signals(bb_idx).snr = new_snr

Пометка узкополосного сигнала для удаления, так как он был объединен с широкополосным:

to_remove_nb(i) = true

Завершение цикла по узкополосным сигналам, удаление объединенных узкополосных сигналов из массива Формирование финального массива сигналов:

end

end

nb_signals(to_remove_nb) = []

signals = [bb_signals, nb_signals, signals(~bb_mask & ~nb_mask)]

end

bb_signals — обновленные широкополосные сигналы

nb_signals — оставшиеся узкополосные сигналы

signals(~bb_mask & ~nb_mask) — все остальные сигналы (вложенные и другие типы)

find_nested_narrow_signals

function new_signals = find_nested_narrow_signals(signals, s_db, f_axis, win_size, thresh_db, noise_level)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

new_signals — выходная структура с найденными вложенными узкополосными сигналами

signals — входная структура с уже обнаруженными сигналами

s_db — спектр в логарифмической шкале (дБ)

f_axis — массив частот (ось X спектра)

win_size — размер окна для анализа локальных особенностей

thresh_db — порог детектирования в дБ относительно шума

noise_level — уровень шума в дБ

Выбор только широкополосных сигналов из входного массива для поиска в них вложенных сигналов:

bb_signals_in_list = signals(strcmp({signals.type}, 'broadband'))

Инициализация пустой структуры для хранения найденных вложенных сигналов. Шаблон структуры предварительно заполнен значениями по умолчанию:

new_signals = repmat(struct('center_freq', NaN, 'bandwidth', NaN, 'start_freq', NaN, ...

'end_freq', NaN, 'peak_power', NaN, 'snr', NaN, 'type', '', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN), 0)

Установка параметров для определения вложенных широкополосных сигналов:

min_nested_bw_ratio = 0.3

max_nested_bw_ratio = 0.99

max_width_diff_hz = 5

min_nested_bw_ratio — минимальное отношение ширины вложенного сигнала к родительскому (30%)

max_nested_bw_ratio — максимальное отношение ширины вложенного сигнала к родительскому (99%)

max_width_diff_hz — максимальная абсолютная разница ширины в Герцах (±5 Гц)

Цикл по всем широкополосным сигналам. bb — текущий анализируемый широкополосный сигнал:

for i = 1:length(bb_signals_in_list)

bb = bb_signals_in_list(i)

Определение границ широкополосного сигнала в массиве частот:

idx_start = find(f_axis >= bb.start_freq, 1, 'first')

idx_end = find(f_axis <= bb.end_freq, 1, 'last')

Проверка корректности найденных границ:

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue

end

Выделение участка спектра, соответствующего широкополосному сигналу:

spec = s_db(idx_start:idx_end)

freqs = f_axis(idx_start:idx_end)

Оценка локального шума и установка порога для обнаружения вложенных сигналов:

noise_est = median(spec)

threshold = noise_est + thresh_db*0.75

Создание бинарной маски и удаление маленьких областей с помощью морфологической операции:

mask = spec > threshold

mask = bwareaopen(mask, round(win_size*2))

Поиск связных компонент в бинарной маске:

cc = bwconncomp(mask)

Цикл по всем найденным связным компонентам. pix — индексы пикселей текущей компоненты:

for cc_i = 1:cc.NumObjects

pix = cc.PixelIdxList{cc_i}

Расчет ширины потенциального вложенного сигнала и разницы с шириной родительского сигнала:

sub_bw = freqs(pix(end)) - freqs(pix(1))

width_diff = abs(sub_bw - bb.bandwidth)

Проверка условий для вложенного широкополосного сигнала:

if sub_bw >= min_nested_bw_ratio * bb.bandwidth && ...

(sub_bw <= max_nested_bw_ratio * bb.bandwidth || width_diff <= max_width_diff_hz)

Ширина должна быть не менее 30% от родительской

И либо ширина не более 99% от родительской, либо абсолютная разница не более 5 Гц

Расчет параметров потенциального вложенного сигнала:

sub_start = freqs(pix(1))

sub_end = freqs(pix(end))

sub_center = (sub_start + sub_end)/2

sub_power = max(spec(pix))

sub_snr = sub_power - noise_level

sub_start — начальная частота

sub_end — конечная частота

sub_center — центральная частота

sub_power — пиковая мощность

sub_snr — отношение сигнал-шум

Проверка дополнительных условий:

if sub_snr >= thresh_db*0.5 && sub_start >= bb.start_freq && sub_end <= bb.end_freq

SNR должен быть не менее 50% от порога

Сигнал должен полностью находиться внутри родительского

Создание структуры для нового вложенного широкополосного сигнала:

new_sig = struct('center_freq', sub_center, 'bandwidth', sub_bw, ...

'start_freq', sub_start, 'end_freq', sub_end, ...

'peak_power', sub_power, 'snr', sub_snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', true, 'parent_center', bb.center_freq)

Проверка отсутствия дубликата и добавление сигнала в выходной массив:

if ~is_signal_present(new_signals, new_sig)

new_signals(end+1) = new_sig

end
                end

end

end

end

find_nested_broad_signals

function new_signals = find_nested_broad_signals(signals, s_db, f_axis, win_size, thresh_db, noise_level)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

new_signals — выходная структура с найденными вложенными широкополосными сигналами

signals — входная структура с уже обнаруженными сигналами

s_db — спектр в логарифмической шкале (дБ)

f_axis — массив частот (ось X спектра)

win_size — размер окна для анализа локальных особенностей

thresh_db — порог детектирования в дБ относительно шума

noise_level — уровень шума в дБ

Выбор только широкополосных сигналов из входного массива для поиска в них вложенных широкополосных сигналов:

bb_signals_in_list = signals(strcmp({signals.type}, 'broadband'))

Инициализация пустой структуры для хранения найденных вложенных широкополосных сигналов:

new_signals = repmat(struct('center_freq', NaN, 'bandwidth', NaN, 'start_freq', NaN, ...

'end_freq', NaN, 'peak_power', NaN, 'snr', NaN, 'type', '', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN), 0)

Установка параметров для определения вложенных широкополосных сигналов:

min_nested_bw_ratio = 0.3

max_nested_bw_ratio = 0.99

max_width_diff_hz = 5

min_nested_bw_ratio — минимальное отношение ширины вложенного сигнала к родительскому (30%)

max_nested_bw_ratio — максимальное отношение ширины вложенного сигнала к родительскому (99%)

max_width_diff_hz — максимальная абсолютная разница ширины в Герцах (±5 Гц)

Цикл по всем широкополосным сигналам. bb — текущий анализируемый широкополосный сигнал:

for i = 1:length(bb_signals_in_list)

bb = bb_signals_in_list(i)

Определение границ широкополосного сигнала в массиве частот:

idx_start = find(f_axis >= bb.start_freq, 1, 'first')

idx_end = find(f_axis <= bb.end_freq, 1, 'last')

Проверка корректности найденных границ:

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue

end

Выделение участка спектра, соответствующего широкополосному сигналу:

spec = s_db(idx_start:idx_end)

freqs = f_axis(idx_start:idx_end)

Оценка локального шума и установка порога для обнаружения вложенных сигналов:

noise_est = median(spec)

threshold = noise_est + thresh_db*0.75

Создание бинарной маски и удаление маленьких областей с помощью морфологической операции:

mask = spec > threshold

mask = bwareaopen(mask, round(win_size*2))

Поиск связных компонент в бинарной маске:

cc = bwconncomp(mask)

Цикл по всем найденным связным компонентам. pix — индексы пикселей текущей компоненты:

for cc_i = 1:cc.NumObjects

pix = cc.PixelIdxList{cc_i}

Расчет ширины потенциального вложенного сигнала и разницы с шириной родительского сигнала:

sub_bw = freqs(pix(end)) - freqs(pix(1))

width_diff = abs(sub_bw - bb.bandwidth)

Проверка условий для вложенного широкополосного сигнала:

if sub_bw >= min_nested_bw_ratio * bb.bandwidth && ...

(sub_bw <= max_nested_bw_ratio * bb.bandwidth || width_diff <= max_width_diff_hz)

Ширина должна быть не менее 30% от родительской

И либо ширина не более 99% от родительской, либо абсолютная разница не более 5 Гц

Расчет параметров потенциального вложенного сигнала:

sub_start = freqs(pix(1))

sub_end = freqs(pix(end))

sub_center = (sub_start + sub_end)/2

sub_power = max(spec(pix))

sub_snr = sub_power - noise_level

sub_start — начальная частота

sub_end — конечная частота

sub_center — центральная частота

sub_power — пиковая мощность

sub_snr — отношение сигнал/шум

Проверка дополнительных условий:

if sub_snr >= thresh_db*0.5 && sub_start >= bb.start_freq && sub_end <= bb.end_freq

SNR должен быть не менее 50% от порога

Сигнал должен полностью находиться внутри родительского

Создание структуры для нового вложенного широкополосного сигнала:

new_sig = struct('center_freq', sub_center, 'bandwidth', sub_bw, ...

'start_freq', sub_start, 'end_freq', sub_end, ...

'peak_power', sub_power, 'snr', sub_snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', true, 'parent_center', bb.center_freq)

Проверка отсутствия дубликата и добавление сигнала в выходной массив:

if ~is_signal_present(new_signals, new_sig)

new_signals(end+1) = new_sig

end
                end

end

end

end

is_signal_present

function present = is_signal_present(signal_array, signal)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

present — выходной логический флаг наличия сигнала в массиве (true/false)

signal_array — входной массив сигналов для поиска

signal — проверяемый сигнал

Инициализация выходного флага значением false (сигнал отсутствует).

present = false

Проверка на пустоту входного массива сигналов. Если массив пуст, функция возвращает false и завершает работу:

if isempty(signal_array)

return

end

Расчет допустимых отклонений для сравнения сигналов:

freq_tol_check = (freq_axis(2) - freq_axis(1)) * 0.05

bw_tol_check = freq_tol_check

freq_tol_check — допуск по частоте (5% от шага частоты)

bw_tol_check — допуск по ширине полосы (такой же как по частоте)

Цикл по всем сигналам в массиве для поиска дубликатов:

for k = 1:length(signal_array)

Проверка совпадения параметров сигнала:

if abs(signal_array(k).center_freq - signal.center_freq) <= freq_tol_check && …

abs(signal_array(k).bandwidth - signal.bandwidth) <= bw_tol_check

Центральные частоты отличаются не более чем на допуск

Ширины полос отличаются не более чем на допуск

Если найден совпадающий сигнал, устанавливается флаг present в true и функция завершает работу:

present = true

return

end

end

end

correct_broadband_centers

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals — выходная структура с скорректированными центрами широкополосных сигналов

s_db — спектр в логарифмической шкале (дБ)

f_axis — массив частот (ось X спектра)

Цикл по всем сигналам в массиве для поиска широкополосных сигналов, требующих коррекции:

for i = 1:length(signals)

Проверка типа сигнала. Если сигнал не является широкополосным, переходим к следующему сигналу:

if ~strcmp(signals(i).type, 'broadband')

continue

end

Определение границ широкополосного сигнала в массиве частот:

idx_start = find(f_axis >= signals(i).start_freq, 1, 'first')

idx_end = find(f_axis <= signals(i).end_freq, 1, 'last')

idx_start — индекс начальной частоты сигнала

idx_end — индекс конечной частоты сигнала

Проверка корректности найденных границ. Если границы не найдены или некорректны, переходим к следующему сигналу:

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue

end

Выделение участка спектра, соответствующего широкополосному сигналу:

broad_spec = s_db(idx_start:idx_end)

broad_freqs = f_axis(idx_start:idx_end)

broad_spec — значения мощности в дБ в области широкополосного сигнала

broad_freqs — соответствующие частоты в области широкополосного сигнала

Поиск всех вложенных сигналов внутри текущего широкополосного сигнала:

nested_sigs = signals([signals.is_nested] & ...

([signals.start_freq] >= signals(i).start_freq) & ...

([signals.end_freq] <= signals(i).end_freq))

Фильтрация по флагу вложенности is_nested

Проверка, что начальная частота вложенного сигнала больше или равна начальной частоте широкополосного

Проверка, что конечная частота вложенного сигнала меньше или равна конечной частоте широкополосного

Создание копии спектра для очистки от вложенных сигналов:

cleaned_spec = broad_spec

Цикл по всем найденным вложенным сигналам. ns — текущий вложенный сигнал:

for k = 1:length(nested_sigs)

ns = nested_sigs(k)

Определение границ вложенного сигнала в пределах широкополосного сигнала:

ns_start_idx = find(broad_freqs >= ns.start_freq, 1, 'first')

ns_end_idx = find(broad_freqs <= ns.end_freq, 1, 'last')

Проверка корректности найденных границ вложенного сигнала:

if isempty(ns_start_idx) || isempty(ns_end_idx)

continue

end

Определение значений спектра слева и справа от вложенного сигнала для интерполяции:

left_val = cleaned_spec(max(ns_start_idx-1,1))

right_val = cleaned_spec(min(ns_end_idx+1,length(cleaned_spec)))

left_val — значение слева от вложенного сигнала (не менее первого элемента)

right_val — значение справа от вложенного сигнала (не более последнего элемента)

Создание интерполированных значений для замены области вложенного сигнала:

interp_vals = linspace(left_val, right_val, ns_end_idx - ns_start_idx + 1)

Линейная интерполяция между левым и правым значениями

Количество точек соответствует длине вложенного сигнала:

Замена области вложенного сигнала интерполированными значениями.

Рис 5. и Рис. 6. Интерполяция найденного ЛЧМ сигнала для исколючения вложенных (до и после линейной интерполяции соотвественно)

Коррекция центральной частоты широкополосного сигнала как среднего арифметического между начальной и конечной частотами после удаления вложенных сигналов:

signals(i).center_freq = (signals(i).start_freq + signals(i).end_freq) / 2

end

end

merge_broadband_signals

function signals = merge_broadband_signals(signals)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals — выходная  и входная в последствии структура с объединенными широкополосными сигналами

Разделение сигналов по признаку вложенности:

nested_mask = [signals.is_nested]

non_nested = signals(~nested_mask)

nested = signals(nested_mask)

nested_mask — маска вложенных сигналов

non_nested — невложенные сигналы

nested — вложенные сигналы

Разделение невложенных сигналов по типу:

bb_mask = strcmp({non_nested.type},'broadband')

bb = non_nested(bb_mask)

nb = non_nested(~bb_mask)

bb_mask — маска широкополосных сигналов

bb — широкополосные невложенные сигналы

nb — узкополосные невложенные сигнал

Проверка наличия широкополосных сигналов для объединения. Если сигналов нет, создается пустой массив:

if isempty(bb)

merged_bb = []

else

Сортировка широкополосных сигналов по начальной частоте для последовательной обработки:

[~, idx] = sort([bb.start_freq])

bb = bb(idx)

Инициализация массива объединенных сигналов первым широкополосным сигналом:

merged_bb = bb(1)

Цикл по оставшимся широкополосным сигналам:

for i = 2:length(bb)

last = merged_bb(end)

curr = bb(i)

last — последний сигнал в массиве объединенных сигналов

curr — текущий обрабатываемый сигнал

Проверка перекрытия сигналов. Если текущий сигнал начинается до окончания предыдущего, сигналы объединяются:

if curr.start_freq <= last.end_freq

Расчет параметров объединенного сигнала:

new_start = min(last.start_freq, curr.start_freq)

new_end = max(last.end_freq, curr.end_freq)

new_center = (last.center_freq*last.bandwidth + curr.center_freq*curr.bandwidth) / (last.bandwidth + curr.bandwidth)

new_pwr = max(last.peak_power, curr.peak_power)

new_snr = max(last.snr, curr.snr)

new_start — минимальная начальная частота

new_end — максимальная конечная частота

new_center — взвешенная центральная частота

new_pwr — максимальная пиковая мощность

new_snr — максимальное отношение сигнал/шум

Замена последнего сигнала в массиве объединенным сигналом с новыми параметрами:

merged_bb(end) = struct('center_freq', new_center, 'bandwidth', new_end-new_start, ...

'start_freq', new_start, 'end_freq', new_end, ...

'peak_power', new_pwr, 'snr', new_snr, 'type', 'broadband', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN)

Если сигналы не перекрываются, текущий сигнал добавляется в массив как новый отдельный сигнал. Формирование итогового массива сигналов:

else

merged_bb(end+1) = curr

end
        end

end

signals = [merged_bb, nb, nested]

end

merged_bb — объединенные широкополосные сигналы

nb — узкополосные невложенные сигналы

nested — все вложенные сигналы

mark_nested_signals_extended

function signals = mark_nested_signals_extended(signals)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals — входная и выходная структура с промаркированными вложенными сигналами

Проверка количества сигналов. Если сигналов меньше 2, маркировка вложенности невозможна, функция завершает работу:

n = length(signals)

if n < 2

return

end

Сортировка сигналов по центральной частоте для последовательного анализа:

[~, idx_sort] = sort([signals.center_freq])

signals = signals(idx_sort)

Цикл по всем сигналам кроме последнего. Если текущий сигнал уже помечен как вложенный, переходим к следующему:

for i = 1:n-1

if signals(i).is_nested

continue

end

Получение параметров текущего сигнала:

bw_i = signals(i).bandwidth

start_i = signals(i).start_freq

end_i = signals(i).end_freq

bw_i — ширина полосы текущего сигнала

start_i — начальная частота текущего сигнала

end_i — конечная частота текущего сигнала

Вложенный цикл по всем последующим сигналам. Если сигнал j уже помечен как вложенный, переходим к следующему:

for j = i+1:n

if signals(j).is_nested

continue

end

Проверка выхода за границы текущего сигнала. Если начало сигнала j больше конца сигнала i, прерываем внутренний цикл:

if signals(j).start_freq > end_i

break

end

Проверка условий вложенности сигнала:

if (signals(j).start_freq >= start_i + 0.03*bw_i) && ...

(signals(j).end_freq <= end_i - 0.03*bw_i) && ...

(signals(j).bandwidth < 0.95*bw_i)

Начало сигнала j должно быть не менее чем на 3% ширины полосы сигнала i от его начала

Конец сигнала j должен быть не более чем на 3% ширины полосы сигнала i от его конца

Ширина полосы сигнала j должна быть менее 95% ширины полосы сигнала i

Маркировка сигнала j как вложенного и установка родительского центра:

signals(j).is_nested = true

signals(j).parent_center = signals(i).center_freq

end

end

end

end

remove_duplicates_vectorized

function signals_out = remove_duplicates_vectorized(signals_in)

Данная сигнатура включает входные и выходные параметры:

signals_out — выходная структура с удаленными дубликатами сигналов

signals_in — входная структура с обнаруженными сигналами

Проверка на пустоту входного массива сигналов. Если входной массив пуст, функция возвращает его без изменений и завершает работу:

if isempty(signals_in)

signals_out = signals_in

return

end

Векторизация параметров сигналов для быстрого сравнения:

center_freqs = [signals_in.center_freq]

bandwidths = [signals_in.bandwidth]

types = {signals_in.type}

center_freqs — массив центральных частот всех сигналов

bandwidths — массив ширины полос всех сигналов

types — массив типов всех сигналов

Установка относительных допусков для сравнения сигналов:

freq_tol = 0.05

bw_tol = 0.05

freq_tol — допуск по центральной частоте (5%)

bw_tol — допуск по ширине полосы (5%)

Создание логической маски для отметки сигналов, которые нужно сохранить. Изначально все сигналы помечены для сохранения:

keep_mask = true(1, numel(signals_in))

Цикл по всем сигналам. Если текущий сигнал уже помечен для удаления, переходим к следующему:

for i = 1:numel(signals_in)

if ~keep_mask(i)

continue

end

Поиск сигналов того же типа, которые находятся после текущего сигнала в массиве:

same_type_idx = find(strcmp(types, types{i}))

same_type_idx = same_type_idx(same_type_idx > i)

same_type_idx — индексы сигналов с таким же типом

same_type_idx — фильтрация только сигналов с большими индексами

Цикл по сигналам того же типа. Если сигнал j уже помечен для удаления, переходим к следующему:

for j = same_type_idx

if ~keep_mask(j)

continue

end

Проверка дублирования сигналов:

if abs(center_freqs(i) - center_freqs(j)) <= freq_tol && ...

abs(bandwidths(i) - bandwidths(j)) <= bw_tol

Центральные частоты отличаются не более чем на 5%

Ширины полос отличаются не более чем на 5%

Если сигналы дублируются, помечаем сигнал j для удаления и создание выходного массива сигналов путем выбора только тех сигналов, которые помечены для сохранения.:

keep_mask(j) = false

end

end

end

signals_out = signals_in(keep_mask)

end

Пример работы программы

Был создан пример в отдельном файле. Он формировал сигнал с определённой длительностью и с определенной ЧД. После чего формировались гармонические сигналы (узкополосные), сигналы ЛЧМ (широкополосные). Для формирования спектра был использован метод welch, так как он возвращает более чистый спектр, без резких выбросов, в отличии от fft. Фазокодовая манипуляция (ФКМ) определенного сигнала является по своей сути гармонической функцией со сдвигом фазы на 180 градусов. Таким образом изменения будут заметны только на фазовом спектре. На амплитудном вид такого сигнала будет представлять собой монотонное гармоническое колебание.

Генератор сигналов

Узкополосный сигнал генерируется с помощью функции sin:

A *sin(f*pi*2*t)
Где:

А – амплитуда сигнала,

f – несущая частота

t – ось времени

ЛЧМ сигнал генерируется с помощью функции chirp()

Сигнатура:

A*chirp(t, f_start, duration, f_end, 'linear')

Где:

А – амплитуда ЛЧМ сигнала,

t – ось времени (ось Х во временном представлении сигнала)

f_start – частота, с которой начинается колебание

duration – длительность сигнала

f_end – Частота, н которой заканчивается колебание

'linear' – дополнительный параметр, указывающий, что это именно ЛЧМ сигнал

Рис. 7. ЛЧМ сигнал на временной оси

Генератор шума

При обработке сигналов используют модель аддитивного белого гауссовского шума. Поэтому использовался генератор случайных чисел, имеющий нормальное распределение. В качестве амплитуды данного шума использовалось выражение, выведенное из определения сигнал/шум: (sqrt(1/SNR)*A)*randn(size(t))

Конечный сигнал является суммой любых сигналов и шумовой составляющей.

Вывод:

В ходе выполнения работы был успешно разработан и реализован алгоритм поисковика сигналов на спектре, решающий задачу обнаружения и классификации как узкополосных, так и широкополосных сигналов в сложных условиях. Созданный алгоритм демонстрирует устойчивость к воздействию шумов благодаря использованию адаптивного порога детектирования, основанного на оценке медианного уровня шума. Однако не был произведен анализ устойчивости алгоритма при различных соотношениях сигнал/шум (ОСШ). Данный анализ является перспективой дальнейших исследований. Реализована многоуровневая система детектирования, включающая первичное обнаружение локальных максимумов для узкополосных сигналов, морфологический анализ для выявления широкополосных компонент и итеративный поиск вложенных сигналов. Особенностью алгоритма является эффективная обработка сложных случаев - корректное обнаружение вложенных сигналов, объединение близко расположенных компонент, устранение дубликатов и артефактов детектирования. Обеспечена комплексная классификация с определением ключевых параметров сигналов и установлением отношений вложенности. Разработанное решение показало высокую эффективность при анализе синтетических сигналов с аддитивным шумом и сложных композиций с перекрывающимися компонентами, что позволяет рекомендовать его для применения в задачах радиомониторинга, анализа спектра и системах связи для автоматического обнаружения, и классификации сигналов.

Приложение

Пример:

clear

fs = 1000;            % Частота дискретизации, Гц

duration = 100;         % Длительность сигнала, с

t = 0:1/fs:duration-1/fs; % временная ось

A = 3

signal1 = A *sin(325*pi*2*t)

signal3 = A *sin(375*pi*2*t)

SNR = 59

f_start = 200;

f_end = 400;

signal2 = A*chirp(t, f_start, duration, f_end, 'linear');

signal =  (sqrt(1/SNR)*A)*randn(size(t))+signal2+signal1+signal3;

nfft = 4096;

window = hamming(512);

noverlap = 256;

[spectrum, freq_axis] = pwelch(signal, window, noverlap, nfft, fs);

freq_range = [0 500];

freq_mask = freq_axis >= freq_range(1) & freq_axis <= freq_range(2);

freq_axis_limited = freq_axis(freq_mask);

spectrum_limited = spectrum(freq_mask);

window_size = 80;

threshold_db = 5;

detected_signals = detector_signals(freq_axis_limited, sqrt(spectrum_limited), window_size, threshold_db);

figure('Position', [100, 100, 1000, 800]);

subplot(2,1,1);

plot(freq_axis_limited, 10*log10(spectrum_limited), 'k', 'LineWidth', 1.2);

hold on; grid on;

xlabel('Частота (Гц)');

ylabel('Мощность (дБ)');

title('Спектр сигнала');

xlim(freq_range);

yl = ylim;

colors = lines(length(detected_signals));

for i = 1:length(detected_signals)

sig = detected_signals(i);

c = colors(i,:);

line([sig.start_freq sig.start_freq], yl, 'Color', c*0.7 + 0.3, 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '-');

line([sig.end_freq sig.end_freq],     yl, 'Color', c*0.7 + 0.3, 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '-');

line([sig.center_freq sig.center_freq], yl, 'Color', c*0.7 + 0.3, 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '--');

end

fprintf('Обнаруженные сигналы\n');

for i = 1:length(detected_signals)

sig = detected_signals(i);

fprintf('%d: %s, Центр=%.1f Гц, Ширина=%.1f Гц\n', i, ru_type(sig.type), sig.center_freq, sig.bandwidth);

end

% это для того, что бы в консоль вводился текст на русском языке

function str = ru_type(type_en)

switch lower(type_en)

case 'narrowband'

str = 'Узкополосный';

case 'broadband'

str = 'Широкополосный';

otherwise

str = type_en;

end

end

Поисковик сигналов:

function detected_signals = detector_signals(freq_axis, amplitude_spectrum, window_size, threshold_db)

power_spectrum = amplitude_spectrum.^2;

spectrum_db = 10*log10(power_spectrum + eps);

noise_floor = median(spectrum_db);

detection_threshold = noise_floor + threshold_db * 0.9;

detected_signals = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {});

min_peak_dist = max(5, round(window_size/3));

[peaks, locs] = findpeaks(spectrum_db, 'MinPeakHeight', detection_threshold, 'MinPeakDistance', min_peak_dist);

for i = 1:length(locs)

sig = analyze_peak(spectrum_db, freq_axis, locs(i), peaks(i), window_size, noise_floor, threshold_db);

if ~isempty(sig)

detected_signals(end+1) = sig;

end

end

bb_signals = find_broadband_signals(spectrum_db, freq_axis, window_size, noise_floor, threshold_db*0.9);

detected_signals = [detected_signals, bb_signals];

detected_signals = unify_narrow_and_broad(detected_signals, freq_axis);

unique_new = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {});

while true

new_narrow = find_nested_narrow_signals(detected_signals, spectrum_db, freq_axis, window_size, threshold_db*0.9, noise_floor);

new_broad = find_nested_broad_signals(detected_signals, spectrum_db, freq_axis, window_size, threshold_db*0.9, noise_floor);

new_sigs = [new_narrow, new_broad];

len_before = length(unique_new);

for k = 1:length(new_sigs)

ns = new_sigs(k);

if ~is_signal_present(detected_signals, ns) && ns.peak_power > noise_floor + threshold_db*0.7

unique_new(end+1) = ns;

end

end

if length(unique_new) == len_before

break;

end

detected_signals = [detected_signals, unique_new(len_before+1:end)];

detected_signals = merge_close_signals(detected_signals, freq_axis);

end

detected_signals = unify_narrow_and_broad(detected_signals, freq_axis);

detected_signals = correct_broadband_centers(detected_signals, spectrum_db, freq_axis);

detected_signals = merge_broadband_signals(detected_signals);

detected_signals = mark_nested_signals_extended(detected_signals);

detected_signals = remove_duplicates_vectorized(detected_signals);

function sig = analyze_peak(s_db, f_axis, peak_loc, peak_pwr, win_size, noise_lvl, thresh_db)

sig = [];

n_spec = length(s_db);

half_win = round(win_size/2);

start_idx = max(1, peak_loc - half_win);

end_idx = min(n_spec, peak_loc + half_win);

region = s_db(start_idx:end_idx);

freqs = f_axis(start_idx:end_idx);

level_3db = peak_pwr - 3;

above_3db = region >= level_3db;

if ~any(above_3db)

return;

end

start_rel = find(above_3db, 1, 'first');

end_rel = find(above_3db, 1, 'last');

start_freq = freqs(start_rel);

end_freq = freqs(end_rel);

bw = end_freq - start_freq;

mask = (freqs >= start_freq) & (freqs <= end_freq);

region_for_center = region(mask);

freqs_for_center = freqs(mask);

center_freq = sum(freqs_for_center .* 10.^(region_for_center/10)) / sum(10.^(region_for_center/10));

local_noise = median(region);

if local_noise < noise_lvl

local_noise = noise_lvl;

end

snr = peak_pwr - local_noise;

min_bw = 5*(f_axis(2)-f_axis(1));

max_narrow_bw = (max(f_axis) - min(f_axis))/4;

min_snr = thresh_db * 1.0;

if bw < min_bw || snr < min_snr

return;

end

if bw <= max_narrow_bw

sig_type = 'narrowband';

else

sig_type = 'broadband';

end

sig = struct('center_freq', center_freq, 'bandwidth', bw, ...

'start_freq', start_freq, 'end_freq', end_freq, ...

'peak_power', peak_pwr, 'snr', snr, 'type', sig_type, ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN);

end

function bb_sigs = find_broadband_signals(s_db, f_axis, win_size, noise_lvl, thresh_db)

bb_sigs = struct('center_freq', {}, 'bandwidth', {}, 'start_freq', {}, 'end_freq', {}, ...

'peak_power', {}, 'snr', {}, 'type', {}, 'is_nested', {}, 'parent_center', {});

min_bb_bw = (max(f_axis) - min(f_axis))/12;

mask = s_db > (noise_lvl + thresh_db*0.75);

mask = bwareaopen(mask, win_size*2);

cc = bwconncomp(mask);

for i = 1:cc.NumObjects

idxs = cc.PixelIdxList{i};

if length(idxs) < win_size*2

continue;

end

start_idx = idxs(1);

end_idx = idxs(end);

start_freq = f_axis(start_idx);

end_freq = f_axis(end_idx);

bw = end_freq - start_freq;

if bw < min_bb_bw

continue;

end

region_db = s_db(start_idx:end_idx);

peak_power = max(region_db);

snr = peak_power - noise_lvl;

if snr < thresh_db*0.75

continue;

end

center_freq = (start_freq + end_freq)/2;

bb_sigs(end+1) = struct('center_freq', center_freq, 'bandwidth', bw, ...

'start_freq', start_freq, 'end_freq', end_freq, ...

'peak_power', peak_power, 'snr', snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', false, 'parent_center', NaN);

end

end

function signals_out = merge_close_signals(signals_in, f_axis)

if isempty(signals_in)

signals_out = signals_in;

return;

end

[~, idx_sort] = sort([signals_in.start_freq]);

signals_in = signals_in(idx_sort);

to_remove = false(1,length(signals_in));

freq_step = f_axis(2) - f_axis(1);

freq_tol_merge = 3 * freq_step;

for i = 1:length(signals_in)-1

if to_remove(i)

continue;

end

sig_i = signals_in(i);

for j = i+1:length(signals_in)

if to_remove(j)

continue;

end

sig_j = signals_in(j);

if strcmp(sig_i.type,'narrowband') && strcmp(sig_j.type,'narrowband')

if (sig_j.start_freq - sig_i.end_freq) <= freq_tol_merge

new_start = min(sig_i.start_freq, sig_j.start_freq);

new_end = max(sig_i.end_freq, sig_j.end_freq);

new_bw = new_end - new_start;

new_center = (sig_i.center_freq*sig_i.bandwidth + sig_j.center_freq*sig_j.bandwidth)/(sig_i.bandwidth+sig_j.bandwidth);

new_peak = max(sig_i.peak_power, sig_j.peak_power);

new_snr = max(sig_i.snr, sig_j.snr);

signals_in(i).start_freq = new_start;

signals_in(i).end_freq = new_end;

signals_in(i).bandwidth = new_bw;

signals_in(i).center_freq = new_center;

signals_in(i).peak_power = new_peak;

signals_in(i).snr = new_snr;

to_remove(j) = true;

else

break;

end

end

end

end

signals_out = signals_in(~to_remove);

end

function signals = unify_narrow_and_broad(signals, f_axis)

bb_mask = strcmp({signals.type}, 'broadband');

nb_mask = strcmp({signals.type}, 'narrowband') & ~[signals.is_nested];

bb_signals = signals(bb_mask);

nb_signals = signals(nb_mask);

freq_tol = (f_axis(2) - f_axis(1)) * 3.5;

bw_tol = freq_tol * 3.5;

to_remove_nb = false(1,length(nb_signals));

for i = 1:length(nb_signals)

nb = nb_signals(i);

candidates_idx = find(arrayfun(@(bb) nb.center_freq >= bb.start_freq && nb.center_freq <= bb.end_freq, bb_signals));

if isempty(candidates_idx)

continue;

end

[~, idx_min] = min(abs([bb_signals(candidates_idx).center_freq] - nb.center_freq));

bb_idx = candidates_idx(idx_min);

bb = bb_signals(bb_idx);

center_diff = abs(nb.center_freq - bb.center_freq);

bw_diff = abs(nb.bandwidth - bb.bandwidth);

if center_diff <= freq_tol && bw_diff <= bw_tol

new_center = (bb.center_freq*bb.bandwidth + nb.center_freq*nb.bandwidth) / (bb.bandwidth + nb.bandwidth);

new_bw = max(bb.bandwidth, nb.bandwidth);

new_start = min(bb.start_freq, nb.start_freq);

new_end = max(bb.end_freq, nb.end_freq);

new_peak = max(bb.peak_power, nb.peak_power);

new_snr = max(bb.snr, nb.snr);

bb_signals(bb_idx).center_freq = new_center;

bb_signals(bb_idx).bandwidth = new_bw;

bb_signals(bb_idx).start_freq = new_start;

bb_signals(bb_idx).end_freq = new_end;

bb_signals(bb_idx).peak_power = new_peak;

bb_signals(bb_idx).snr = new_snr;

to_remove_nb(i) = true;

end

end

nb_signals(to_remove_nb) = [];

signals = [bb_signals, nb_signals, signals(~bb_mask & ~nb_mask)];

end

function new_signals = find_nested_narrow_signals(signals, s_db, f_axis, win_size, thresh_db, noise_level)

bb_signals_in_list = signals(strcmp({signals.type}, 'broadband'));

new_signals = repmat(struct('center_freq', NaN, 'bandwidth', NaN, 'start_freq', NaN, ...

'end_freq', NaN, 'peak_power', NaN, 'snr', NaN, 'type', '', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN), 0);

for i = 1:length(bb_signals_in_list)

bb = bb_signals_in_list(i);

idx_start = find(f_axis >= bb.start_freq, 1, 'first');

idx_end = find(f_axis <= bb.end_freq, 1, 'last');

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue;

end

bb_spec = s_db(idx_start:idx_end);

bb_freqs = f_axis(idx_start:idx_end);

med_win_for_bg = max(round(length(bb_spec)/15), 3);

local_bg = movmedian(bb_spec, med_win_for_bg);

norm_spec = bb_spec - local_bg;

local_noise_nested = median(norm_spec(norm_spec < 0));

peak_thresh_nested = max(thresh_db*0.85, local_noise_nested + thresh_db*0.75);

min_dist_nested = max(5, round(win_size/3));

[peaks, locs] = findpeaks(norm_spec, 'MinPeakHeight', peak_thresh_nested, 'MinPeakDistance', min_dist_nested);

for j = 1:length(locs)

nested_sig = analyze_peak(norm_spec, bb_freqs, locs(j), peaks(j), max(round(win_size/3),3), local_noise_nested, thresh_db*0.85);

if ~isempty(nested_sig) ...

&& strcmp(nested_sig.type, 'narrowband') ...

&& nested_sig.bandwidth < 0.8*bb.bandwidth ...

&& nested_sig.bandwidth > (f_axis(2)-f_axis(1)) ...

&& nested_sig.snr > thresh_db*0.75 ...

&& nested_sig.peak_power > noise_level + thresh_db*0.75

if nested_sig.start_freq >= bb.start_freq && nested_sig.end_freq <= bb.end_freq

if ~is_signal_present(new_signals, nested_sig)

nested_sig.is_nested = true;

nested_sig.parent_center = bb.center_freq;

new_signals(end+1) = nested_sig;

end

end

end

end

end

end

function new_signals = find_nested_broad_signals(signals, s_db, f_axis, win_size, thresh_db, noise_level)

bb_signals_in_list = signals(strcmp({signals.type}, 'broadband'));

new_signals = repmat(struct('center_freq', NaN, 'bandwidth', NaN, 'start_freq', NaN, ...

'end_freq', NaN, 'peak_power', NaN, 'snr', NaN, 'type', '', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN), 0);

min_nested_bw_ratio = 0.3;

max_nested_bw_ratio = 0.99;

max_width_diff_hz = 5;

for i = 1:length(bb_signals_in_list)

bb = bb_signals_in_list(i);

idx_start = find(f_axis >= bb.start_freq, 1, 'first');

idx_end = find(f_axis <= bb.end_freq, 1, 'last');

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue;

end

spec = s_db(idx_start:idx_end);

freqs = f_axis(idx_start:idx_end);

noise_est = median(spec);

threshold = noise_est + thresh_db*0.75;

mask = spec > threshold;

mask = bwareaopen(mask, round(win_size*2));

cc = bwconncomp(mask);

for cc_i = 1:cc.NumObjects

pix = cc.PixelIdxList{cc_i};

sub_bw = freqs(pix(end)) - freqs(pix(1));

width_diff = abs(sub_bw - bb.bandwidth);

if sub_bw >= min_nested_bw_ratio * bb.bandwidth && ...

(sub_bw <= max_nested_bw_ratio * bb.bandwidth || width_diff <= max_width_diff_hz)

sub_start = freqs(pix(1));

sub_end = freqs(pix(end));

sub_center = (sub_start + sub_end)/2;

sub_power = max(spec(pix));

sub_snr = sub_power - noise_level;

if sub_snr >= thresh_db*0.5 && sub_start >= bb.start_freq && sub_end <= bb.end_freq

new_sig = struct('center_freq', sub_center, 'bandwidth', sub_bw, ...

'start_freq', sub_start, 'end_freq', sub_end, ...

'peak_power', sub_power, 'snr', sub_snr, ...

'type', 'broadband', 'is_nested', true, 'parent_center', bb.center_freq);

if ~is_signal_present(new_signals, new_sig)

new_signals(end+1) = new_sig;

end

end

end

end

end

end

function present = is_signal_present(signal_array, signal)

present = false;

if isempty(signal_array)

return;

end

freq_tol_check = (freq_axis(2) - freq_axis(1)) * 0.05;

bw_tol_check = freq_tol_check;

for k = 1:length(signal_array)

if abs(signal_array(k).center_freq - signal.center_freq) <= freq_tol_check && ...

abs(signal_array(k).bandwidth - signal.bandwidth) <= bw_tol_check

present = true;

return;

end

end

end

function signals = correct_broadband_centers(signals, s_db, f_axis)

for i = 1:length(signals)

if ~strcmp(signals(i).type, 'broadband')

continue;

end

idx_start = find(f_axis >= signals(i).start_freq, 1, 'first');

idx_end = find(f_axis <= signals(i).end_freq, 1, 'last');

if isempty(idx_start) || isempty(idx_end) || idx_start >= idx_end

continue;

end

broad_spec = s_db(idx_start:idx_end);

broad_freqs = f_axis(idx_start:idx_end);

nested_sigs = signals([signals.is_nested] & ...

([signals.start_freq] >= signals(i).start_freq) & ...

([signals.end_freq] <= signals(i).end_freq));

cleaned_spec = broad_spec;

for k = 1:length(nested_sigs)

ns = nested_sigs(k);

ns_start_idx = find(broad_freqs >= ns.start_freq, 1, 'first');

ns_end_idx = find(broad_freqs <= ns.end_freq, 1, 'last');

if isempty(ns_start_idx) || isempty(ns_end_idx)

continue;

end

left_val = cleaned_spec(max(ns_start_idx-1,1));

right_val = cleaned_spec(min(ns_end_idx+1,length(cleaned_spec)));

interp_vals = linspace(left_val, right_val, ns_end_idx - ns_start_idx + 1);

cleaned_spec(ns_start_idx:ns_end_idx) = interp_vals;

end

signals(i).center_freq = (signals(i).start_freq + signals(i).end_freq) / 2;

end

end

function signals = merge_broadband_signals(signals)

nested_mask = [signals.is_nested];

non_nested = signals(~nested_mask);

nested = signals(nested_mask);

bb_mask = strcmp({non_nested.type},'broadband');

bb = non_nested(bb_mask);

nb = non_nested(~bb_mask);

if isempty(bb)

merged_bb = [];

else

[~, idx] = sort([bb.start_freq]);

bb = bb(idx);

merged_bb = bb(1);

for i = 2:length(bb)

last = merged_bb(end);

curr = bb(i);

if curr.start_freq <= last.end_freq

new_start = min(last.start_freq, curr.start_freq);

new_end = max(last.end_freq, curr.end_freq);

new_center = (last.center_freq*last.bandwidth + curr.center_freq*curr.bandwidth) / (last.bandwidth + curr.bandwidth);

new_pwr = max(last.peak_power, curr.peak_power);

new_snr = max(last.snr, curr.snr);

merged_bb(end) = struct('center_freq', new_center, 'bandwidth', new_end-new_start, ...

'start_freq', new_start, 'end_freq', new_end, ...

'peak_power', new_pwr, 'snr', new_snr, 'type', 'broadband', ...

'is_nested', false, 'parent_center', NaN);

else

merged_bb(end+1) = curr;

end

end

end

signals = [merged_bb, nb, nested];

end

function signals = mark_nested_signals_extended(signals)

n = length(signals);

if n < 2

return;

end

[~, idx_sort] = sort([signals.center_freq]);

signals = signals(idx_sort);

for i = 1:n-1

if signals(i).is_nested

continue;

end

bw_i = signals(i).bandwidth;

start_i = signals(i).start_freq;

end_i = signals(i).end_freq;

for j = i+1:n

if signals(j).is_nested

continue;

end

if signals(j).start_freq > end_i

break;

end

if (signals(j).start_freq >= start_i + 0.03*bw_i) && ...

(signals(j).end_freq <= end_i - 0.03*bw_i) && ...

(signals(j).bandwidth < 0.95*bw_i)

signals(j).is_nested = true;

signals(j).parent_center = signals(i).center_freq;

end

end

end

end

function signals_out = remove_duplicates_vectorized(signals_in)

if isempty(signals_in)

signals_out = signals_in;

return;

end

center_freqs = [signals_in.center_freq];

bandwidths = [signals_in.bandwidth];

types = {signals_in.type};

freq_tol = 0.05;

bw_tol = 0.05;

keep_mask = true(1, numel(signals_in));

for i = 1:numel(signals_in)

if ~keep_mask(i)

continue;

end

same_type_idx = find(strcmp(types, types{i}));

same_type_idx = same_type_idx(same_type_idx > i);

for j = same_type_idx

if ~keep_mask(j)

continue;

end

if abs(center_freqs(i) - center_freqs(j)) <= freq_tol && ...

abs(bandwidths(i) - bandwidths(j)) <= bw_tol

keep_mask(j) = false;

end

end

end

signals_out = signals_in(keep_mask);

end

end